УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Московской области

от ___________ № _______

Проект планировки территории

для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Реконструкция автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области (далее - автомобильная дорога) обеспечит транспортную доступность объектов национального центра авиастроения, городского округа Жуковский, городского поселения Кратово Раменского муниципального района, городского поселения Раменское Раменского муниципального района с автомобильной дорогой федерального значения М-5 «Урал».

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городе Жуковский Московской области (далее - проект планировки территории), выполнен на основании Схемы территориального планирования Московской области – основные положения градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития», государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», распоряжения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области № 11 от 27.03.2012, а также с учетом проекта Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, одобренного постановлением Правительства Московской области от 10.06.2011 № 548/21 «Об одобрении проекта схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области.

Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для реконструкции линейного объекта капитального строительства – улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области и объектов, связанных с ее эксплуатацией.

Проект планировки территории разработан государственным унитарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» при методической поддержке Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, с участием Главного управления дорожного хозяйства Московской области, Государственного казенного учреждения Московской области «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор», администраций городского округа Жуковский, городских поселений Кратово и Раменское Раменского муниципального района и администрации Раменского муниципального района Московской области.

При разработке проекта планировки территории были использованы материалы специализированных научно-исследовательских и проектных организаций.

Проект планировки территории выполнен на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги выполнен в составе проекта планировки и проекта межевания территории.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки содержит:

1. Положения о реконструкции автомобильной дороги, в которых приведены:

сведения о размещении объектов;

функционально-планировочная организация территории;

характеристики развития транспортной инфраструктуры;

характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры;

мероприятия по охране окружающей среды;

ведомость координат точек перелома красных линий.

2. Чертежи планировки территории, на которых отображены:

красные линии;

линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, включая тротуары, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, включая наземные и надземные пешеходные переходы;

границы зон планируемого размещения объектов регионального и местного значения.

3. Проект межевания территории, который содержит:

чертежи межевания территории;

ведомость формируемых земельных участков для строительства;

каталог координат поворотных точек границ формируемых земельных участков для строительства.

Материалы по обоснованию проекта планировки содержат:

Пояснительную записку.

Графические материалы:

схему расположения элемента планировочной структуры;

схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план);

схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта;

схему границ территорий объектов культурного наследия;

схему границ зон с особыми условиями использования территории;

существующие и планируемые поперечные профили автомобильных дорог;

схему размещения инженерных сетей и сооружений;

разбивочный чертеж-акт установления (корректировки) красных линий;

схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Сведения о размещении объектов

Автомобильная дорога расположена на территории городского округа Жуковский, городского поселения Кратово Раменского муниципального района Московской области и городского поселения Раменское Раменского муниципального района Московской области.

Автомобильная дорога является составной частью развития сети региональных автомобильных дорог общего пользования и связывает в «хордовом» направлении федеральную автомобильную дорогу М-5 «Урал» с региональными автомобильными дорогами, образующими направление Старорязанского шоссе.

Начало участка реконструкции автомобильной дороги - на пересечении Туполевского шоссе и улицы Гарнаева городского округа Жуковский, окончание - примыкании улиц Гагарина и Алексея Перелета городского поселения Раменское.

Реконструируемая автомобильная дорога проходит по землям населенных пунктов, на которых расположены объекты жилой и общественной застройки, административного, делового, общественного и коммерческого назначений, культурного наследия, научно- производственных предприятий, спецназначения (аэродром), инженерной инфраструктуры с охранными зонами, физкультурно-оздоровительные, здравоохранения, а также садоводческие и дачные товарищества.

На территории расположены объекты инженерной инфраструктуры с охранными зонами: газопроводы высокого давления: Р ≤ 1,2 МПа диаметром 500 мм и Р ≤ 0,6 МПа диаметром 150 мм; газопроводы низкого давления диаметром 80 мм и 100 мм; газорегуляторный пункт (далее - ГРП), расположенный по улице Нижегородской города Жуковский в районе десятиэтажного жилого дома; кабельные линии электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ; кабельные линии связи; центральный тепловой пункт; очистные сооружения; КНС ОАО «Ил»; сооружения дождевой канализации.

Функционально-планировочная организация территории

Реконструируемая автомобильная дорога является элементом формируемой сети региональных дорог Московской области и улично-дорожной сети городского округа Жуковский и Раменского муниципального района Московской области. Реконструкция автомобильной дороги обеспечит движение транспортных потоков от автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» к центральной части города Жуковский, национальному центру авиастроения и городу Раменское.

Проектом планировки территории в границах городского округа Жуковский, городского поселения Кратово Раменского муниципального района, городского поселения Раменское Раменского муниципального района предусмотрена реконструкция автомобильной дороги по параметрам магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения.

В проекте планировки территории сохраняются и реконструируются съезды к существующим и планируемым объектам на прилегающей территории.

При реконструкции автомобильной дороги предусмотрено сохранение пешеходных и транспортных связей за счет соблюдения очередности строительства.

Проектом планировки территории определены объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование автомобильной дороги, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Характеристики развития транспортной инфраструктуры

В проекте планировки территории предусмотрена реконструкция автомобильной дороги протяженностью 3,0 км до параметров магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения, количество полос движения 4-8, ширина полосы движения – 3,5 м, ширина тротуара – 1,5 - 3м.

На площади им. М.М. Громова города Жуковский планируется двухуровневая транспортная развязка со строительством тоннеля и организацией кольцевого движения над тоннельной частью. Тоннель планируется на 4 полосы движения (по 2 полосы движения в каждом направлении).

Для организации движения пассажирского транспорта и местного движения на площади им. М.М. Громова с двух сторон организованы боковые проезды шириной 7,5 м каждый (2 полосы).

В проекте планировки территории предусмотрена реконструкция существующих примыканий и съездов с улицы Туполева, а также планируются новые съезды.

Перечень мероприятий по существующим и планируемым примыканиям и съездам

| № п/п | Номер съезда | Местоположение | Территория/объект | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | съезд № 1 | справа | жилая застройка | реконструкция |
| 2 | съезд № 2 | справа | жилая застройка | реконструкция |
| 3 | съезд № 3 | справа | жилая застройка | реконструкция |
| 4 | съезд № 4 | справа | жилая застройка | реконструкция |
| 5 | съезд № 5 | справа | жилая застройка | реконструкция |
| 6 | съезд № 6 | справа | жилая застройка | реконструкция |
| 7 | съезд № 7 | справа | жилая застройка | реконструкция |
| 8 | съезд № 8 | справа | территория ФГУП «НИИАО» | реконструкция |
| 9 | съезд в направлении улицы Амет-Хан Султана города Жуковский | слева | - | реконструкция |
| 10 | съезд в направлении улицы Нижегородская города Жуковский | слева | - | реконструкция |
| 11 | съезд в направлении улицы 2-я Кирова города Жуковский | справа | - | реконструкция |
| 12 | съезд № 9 | справа | дом культуры «Стрела» | реконструкция |
| 13 | съезд № 10 | справа | гаражи | реконструкция |
| 14 | съезд № 11 | справа | штаб-квартира Объединенной авиастроительной корпорации | реконструкция |
| 15 | съезд в направлении улицы Крупской города Жуковский | слева | - | реконструкция |
| 16 | съезд № 12 | справа | штаб-квартира Объединенной авиастроительной корпорации | реконструкция |
| 17 | съезд в направлении улицы Малаховская города Жуковский | слева | жилая застройка | реконструкция |
| 18 | съезд в направлении улицы Красковская города Жуковский | слева | жилая застройка | реконструкция |
| 19 | съезд в направлении улицы Новая города Жуковский | слева | жилая застройка | реконструкция |
| 20 | съезд в направлении улицы Овражная города Жуковский | слева | жилая застройка | реконструкция |
| 21 | съезд № 13 | слева | жилая застройка | реконструкция |
| 22 | съезд № 14 | справа | территория ФГУП ЛИИ им. Громова | реконструкция |
| 23 | съезд в направлении улицы Проезжая города Жуковский | слева | жилая застройка | реконструкция |
| 24 | съезд № 15 | слева | жилая застройка | реконструкция |
| 25 | съезд № 16 | справа | территория «Мострансавто» | реконструкция |
| 26 | съезд № 17 | слева | гаражи | реконструкция |
| 27 | съезд № 18 | слева | бывшая пожарная часть | реконструкция |
| 28 | съезд № 19 | справа | территория ОАО «Ил» | реконструкция |
| 29 | съезд № 20 | слева | магазин автомасел | реконструкция |
| 30 | съезд № 21 | справа | АЗС «ТНК» | реконструкция |
| 31 | съезд № 22 | слева | магазин автомасел | строительство |
| 32 | съезд № 23 | слева | стройплощадка | реконструкция |

Движение автомобильного транспорта по реконструируемой автомобильной дороге планируется бессветофорное. Развороты предусмотрены на транспортной развязке в разных уровнях на площади им. М. М. Громова, разворотной петле у здания штаб-квартиры Объединенной авиастроительной корпорации и в месте примыкания улиц Гагарина и Алексея Перелета городского поселения Раменское.

Движение основного потока транспорта планируется через тоннель, а для движения местного транспорта предусмотрены боковые проезды.

В местах размещения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта планируется устройство «заездных» карманов.

Проектом планировки территории предусматривается организация движения общественного транспорта по существующим маршрутам.

Планируется переустройство (реконструкция) остановочных пунктов общественного транспорта (автобуса) с устройством остановочных площадок для автобусов и посадочных площадок для пассажиров. Движение пешеходов от посадочных площадок планируется по пешеходным тротуарам.

На всем протяжении улицы Туполева, с двух сторон улицы предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,5 - 3,0 м. В местах, где тротуар непосредственно примыкает к проезжей части, предусмотрена установка металлического барьерного ограждения.

Для пропуска пешеходов через улицу Туполева, около остановок общественного транспорта, планируется устройство 5 надземных пешеходных переходов.

Перечень надземных пешеходных переходов

| № п/п | Объект | Местоположение | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | надземный пешеходный переход | на расстоянии 53 метров от начала оси трассы, в районе остановки общественного транспорта «Общежитие» | строительство |
| 2 | надземный пешеходный переход | на расстоянии 665 метров от начала оси трассы, в районе остановки общественного транспорта «Площадь Громова» | строительство |
| 3 | надземный пешеходный переход | на расстоянии 954 метра в от начала оси трассы, в районе остановки общественного транспорта «Детская железная дорога» | строительство |
| 4 | надземный пешеходный переход | на расстоянии 1626 метров от начала оси трассы, в районе остановки общественного транспорта «Туполевские проходные» | строительство |
| 5 | надземный пешеходный переход | на расстоянии 2476 метров от начала оси трассы, в районе остановки общественного транспорта «Машзавод» | строительство |

Характеристики реорганизации инженерной инфраструктуры

В отношении инженерной инфраструктуры были предусмотрены следующие мероприятия:

1) переустройство и вынос инженерных коммуникаций и сооружений, попадающих в зону производства строительных работ, в строгом соответствии с требованиями нормативных документов и технических условий, выданных эксплуатирующими организациями и владельцами объектов инженерной инфраструктуры;

2) сбор, отвод и очистка поверхностного стока;

3) наружное электроосвещение.

Для нормального функционирования и ввода в эксплуатацию реконструируемой автомобильной дороги запланировано строительство:

закрытой сети дождевой канализации;

насосной станции с накопительным резервуаром;

комплекса локальных очистных сооружений поверхностного стока;

двух новых трансформаторных подстанций (далее - ТП) для электроснабжения сети наружного освещения  и канализационных насосных станций (далее - КНС);

сети наружного освещения реконструируемой автомобильной дороги;

питающих кабельных линий электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 10 кВ до новых ТП;

питающих кабельных ЛЭП-0,4 кВ от новых ТП до планируемых надземных пешеходных переходов и двух КНС;

пожарного водопровода диаметром 400 мм.

Для обеспечения требуемых условий эксплуатации и соответствующих параметров по надежности функционирования существующих инженерных коммуникаций предусмотрены переустройство и вынос из зоны строительства:

участков кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, в том числе прокладка кабелей под проезжей частью дорог в полиэтиленовых трубах с закладкой резервных труб;

участков линейных сооружений связи и линий связи;

водопроводных сетей;

коллекторов бытовой и дождевой канализации;

газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа, Р ≤ 0,6 МПа и низкого давлений;

тепловых сетей.

Переустройство и строительство объектов инженерной инфраструктуры

| № п/п | Объекты инженерной инфраструктуры | Мероприятия | Параметры планируемого развития инженерной инфраструктуры | Занимаемая территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | водопроводная сеть диаметром 150 мм | демонтаж | 0,058 км | 0,0009 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,102 км | 0,0015 |
| 1.2 | водопроводная сеть диаметром 225 мм (две нитки) | демонтаж | 0,051 км | 0,0022 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,105 км | 0,0047 |
| 1.3 | водопроводная сеть диаметром 100 мм (диаметром 160 мм – по новой трассе) | демонтаж | 0,687 км | 0,0068 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,826 км | 0,0132 |
| 1.4 | водопроводная сеть диаметром 150 мм (диаметром 160 мм – по новой трассе) | демонтаж | 0,075 км | 0,0011 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,077 км | 0,0012 |
| 1.5 | пожарный водопровод диаметром 150 мм (диаметром 160 мм – по новой трассе) | демонтаж | 0,912 км | 0,0136 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,717 км | 0,0114 |
| 1.6 | водопроводные сети диаметрами 100 мм ÷ 200 мм | демонтаж | 1,187 км | 0,0237 |
| 1.7 | пожарный водопровод диаметром 400 мм | строительство | 2,290 км | 0,0916 |
| 1.8 | водопроводная сеть диаметром 75 мм | строительство | 0,532 км | 0,0040 |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |
| 2.1 | канализационная насосная станция | строительство | 3,0 тысячи м3/сутки | 0,0576 |
| 2.2 | самотечный канализационный коллектор диаметром 1200 мм | демонтаж | 0,677 км | 0,0812 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,680 км | 0,0816 |
| 2.3 | самотечный канализационный коллектор диаметром 150 мм (диаметром 160 мм – по новой трассе) | демонтаж | 0,085 км | 0,0013 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,086 км | 0,0014 |
| 2.4 | самотечный канализационный коллектор диаметрами 350 мм, 500 мм и 600 мм | демонтаж | 0,406 км | 0,0142 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,424 км | 0,0254 |
| 2.5 | самотечные канализационные коллекторы диаметрами 150 мм, 200 мм и 300 мм (дворовая сеть) | демонтаж | 0,040 км | 0,0008 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,064 км | 0,0019 |
| 2.6 | напорная канализация в две нитки диаметром 315 мм | строительство | 0,425 км | 0,0134 |
| 2.7 | самотечный канализационный коллектор диаметрами 350 мм и 500 мм | реконструкция с увеличением диаметра | 0,316 км | 0,0134 |
| 2.8 | напорная канализация в две нитки диаметром 280 мм | строительство (наращивание сети) | 0,320 км | 0,0179 |
| 2.9 | самотечный канализационный коллектор диаметром 500 мм | строительство | 0,090 км | 0,0045 |
| 2.10 | самотечный канализационный коллектор диаметром 200 мм | реконструкция | 0,240 км | 0,0048 |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 3.1 | тепловая сеть диаметром 57 мм в двухтрубном исполнении | демонтаж | 0,120 км | 0,0021 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,209 км | 0,0029 |
| 3.2 | тепловая сеть: две трубы теплоснабжение диаметрами 89 мм и две трубы горячее водоснабжение диаметрами 89 мм | демонтаж | 0,098 км | 0,0049 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,134 км | 0,0070 |
| 3.3 | тепловые сети в двухтрубном исполнении диаметрами 57 мм ÷ 125 мм | демонтаж | 0,430 км | 0,0052 |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром 500 мм | демонтаж | 0,668 км | 0,0355 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 2,213 км | 0,1330 |
| 4.2 | газопровод высокого давления Р ≤ 0,6 МПа диаметром 150 мм | демонтаж | 0,042 км | 0,0007 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,074 км | 0,0014 |
| 4.3 | газопроводы низкого давления диаметрами 80 мм и 100 мм | демонтаж | 0,330 км | 0,0040 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 0,640 км | 0,0080 |
| 5 | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.1 | трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ) | строительство | 2 объекта | 0,0070 |
| 5.2 | питающая кабельная сеть напряжением 10 кВ до новых ТП | строительство (суммарная протяженность по трассам) | 1,600 км | 0,3194 |
| 5.3 | сеть наружного освещения напряжением 0,4 кВ | демонтаж (суммарная протяженность по трассам) | 2,330 км | 0,2300 |
|  |  | строительство (суммарная протяженность по трассам) | 6,870 км | 0,7560 |
| 5.4 | питающие кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ для электроснабжения надземных пешеходных переходов | строительство (суммарная протяженность по трассам) | 2,240 км | 0,3300 |
| 5.5 | питающие кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ для электроснабжения канализационных насосных станций | строительство (суммарная протяженность по трассам) | 0,420 км | 0,0834 |
| 5.6 | кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ | демонтаж (суммарная протяженность участков трасс) | 3,000 км | 0,5976 |
|  |  | строительство (суммарная протяженность участков трасс) | 4,190 км | 0,8374 |
| 5.7 | кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ | демонтаж (суммарная протяженность участков трасс) | 1,830 км | 0,3654 |
|  |  | строительство (прокладка по новой трассе) | 1,670 км | 0,3346 |
| 5.8 | воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ | демонтаж (суммарная протяженность участков трасс) | 0,380 км | 0,0400 |
| 6 | Связь |  |  |  |
| 6.1 | кабели связи и кабельная канализация связи | демонтаж (суммарная протяженность участков трасс) | 4,806 км | 0,2403 |
|  |  | строительство (суммарная протяженность участков трасс) | 6,912 км | 0,3456 |
| 6.2 | кабель сигнализации | демонтаж | 0,514 км | 0,0255 |
|  |  | строительство (по трассе) | 0,503 км | 0,0250 |
| 7 | Организация поверхностного стока |  |  |  |
| 7.1 | локальные очистные сооружения поверхностного стока | строительство | 1 объект | 0,2700 |
| 7.2 | закрытая сеть дождевой канализации | демонтаж | 0,062 км | 0,0030 |
|  |  | строительство | 3,350 км | 0,1800 |
| 7.3 | открытая сеть дождевой канализации | демонтаж | 0,080 км | 0,0200 |
| 7.4 | насосная станция для перекачки поверхностного стока | строительство | 1 объект | 0,0040 |
| 7.5 | водопропускная труба диаметром 400 мм | демонтаж | 1 объект | 0,0010 |
| 7.6 | напорные коллекторы дождевой канализации диаметром 200 мм | строительство | 0,007 км | 0,0001 |
| 7.7 | сбросной коллектор очищенных стоков | строительство | 0,050 км | 0,0030 |

# Мероприятия по охране окружающей среды

В целях уменьшения негативного воздействия планируемой к реконструкции автомобильной дороги на окружающую среду на прилегающих территориях предусмотрен комплекс мероприятий по охране окружающей среды по ограничению шумового воздействия: установка акустических экранов общей протяженностью 1710,0 м, высотой 6,0 – 7,0 м; замена окон в жилых домах, выходящих на планируемую к реконструкции улицу, на шумозащитные окна.

Ведомость координат точек перелома красных линий

| № точки | Система координат МСК-50 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | X= | 449150,295 | Y= | 2227967,963 |
| 2 |  |  | X= | 449165,861 | Y= | 2228104,070 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 83°28'32'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 136,994 |  |  |  |  |
|  | точка | 1 | X= | 449150,295 | Y= | 2227967,963 |
| 3 |  |  | X= | 449204,195 | Y= | 2228386,836 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 82°40'3'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 422,327 |  |  |  |  |
|  | точка | 2 | X= | 449150,295 | Y= | 2227967,963 |
| 4 |  |  | X= | 449239,429 | Y= | 2228371,944 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 337°5'17'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 38,252 |  |  |  |  |
|  | точка | 3 | X= | 449204,195 | Y= | 2228386,836 |
| 5 |  |  | X= | 449272,736 | Y= | 2228319,225 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 319°48'42'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 43,600 |  |  |  |  |
|  | точка | 4 | X= | 449239,429 | Y= | 2228347,360 |
| 6 |  |  | X= | 449303,380 | Y= | 2228347,360 |
| 7 |  |  | X= | 449267,622 | Y= | 2228380,839 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 136°53'7'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 48,984 |  |  |  |  |
|  | точка | 6 | X= | 449303,380 | Y= | 2228347,360 |
| 8 |  |  | X= | 449196,021 | Y= | 2228481,104 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 125°31'53'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 123,206 |  |  |  |  |
|  | точка | 7 | X= | 449267,622 | Y= | 2228380,839 |
| 9 |  |  | X= | 449200,388 | Y= | 2228494,991 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 72°32'36'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 14,557 |  |  |  |  |
|  | точка | 8 | X= | 449196,021 | Y= | 2228481,104 |
| 10 |  |  | X= | 449214,364 | Y= | 2228497,240 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 9°8'30'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 14,156 |  |  |  |  |
|  | точка | 9 | X= | 449200,388 | Y= | 2228494,991 |
| 11 |  |  | X= | 449210,995 | Y= | 2228518,474 |
| 12 |  |  | X= | 449182,263 | Y= | 2228513,916 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 189°0'51'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 29,091 |  |  |  |  |
|  | точка | 11 | X= | 449210,995 | Y= | 2228518,474 |
| 13 |  |  | X= | 449157,127 | Y= | 2228550,397 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 124°34'3'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 44,302 |  |  |  |  |
|  | точка | 12 | X= | 449182,263 | Y= | 2228513,916 |
| 14 |  |  | X= | 449156,721 | Y= | 2228560,926 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 92°12'30'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 10,537 |  |  |  |  |
|  | точка | 13 | X= | 449157,127 | Y= | 2228550,397 |
| 15 |  |  | X= | 449167,991 | Y= | 2228611,810 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 77°30'41'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 52,117 |  |  |  |  |
|  | точка | 14 | X= | 449156,721 | Y= | 2228560,926 |
| 16 |  |  | X= | 449179,282 | Y= | 2228610,984 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 355°48'57'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 11,321 |  |  |  |  |
|  | точка | 15 | X= | 449167,991 | Y= | 2228611,810 |
| 17 |  |  | X= | 449184,758 | Y= | 2228637,439 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 78°18'19'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 27,016 |  |  |  |  |
|  | точка | 16 | X= | 449179,282 | Y= | 2228610,984 |
| 18 |  |  | X= | 449183,978 | Y= | 2228656,862 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 92°17'59'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 19,439 |  |  |  |  |
|  | точка | 17 | X= | 449184,758 | Y= | 2228637,439 |
| 19 |  |  | X= | 449229,196 | Y= | 2228875,350 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 78°18'26'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 223,118 |  |  |  |  |
|  | точка | 18 | X= | 449183,978 | Y= | 2228656,862 |
| 20 |  |  | X= | 449239,365 | Y= | 2228894,621 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 62°10'48'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 21,789 |  |  |  |  |
|  | точка | 19 | X= | 449229,196 | Y= | 2228875,350 |
| 21 |  |  | X= | 449275,817 | Y= | 2228885,688 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 346°13'49'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 37,531 |  |  |  |  |
|  | точка | 20 | X= | 449239,365 | Y= | 2228894,621 |
| 22 |  |  | X= | 449292,104 | Y= | 2228861,280 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 303°42'52'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 29,343 |  |  |  |  |
|  | точка | 21 | X= | 449275,817 | Y= | 2228885,688 |
| 23 |  |  | X= | 449309,447 | Y= | 2228873,750 |
| 24 |  |  | X= | 449263,314 | Y= | 2228937,911 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 125°43'1'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 79,025 |  |  |  |  |
|  | точка | 23 | X= | 449309,447 | Y= | 2228873,750 |
| 25 |  |  | X= | 449259,866 | Y= | 2228962,224 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 98°4'18'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 24,556 |  |  |  |  |
|  | точка | 24 | X= | 449263,314 | Y= | 2228937,911 |
| 26 |  |  | X= | 449280,303 | Y= | 2228964,469 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 6°16'8'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 20,560 |  |  |  |  |
|  | точка | 25 | X= | 449259,866 | Y= | 2228962,224 |
| 27 |  |  | X= | 449278,174 | Y= | 2228983,853 |
| 28 |  |  | X= | 449247,295 | Y= | 2228980,461 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 186°16'7'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 31,065 |  |  |  |  |
|  | точка | 27 | X= | 449278,174 | Y= | 2228983,853 |
| 29 |  |  | X= | 449244,431 | Y= | 2228987,672 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 111°39'42'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 7,759 |  |  |  |  |
|  | точка | 28 | X= | 449247,295 | Y= | 2228980,461 |
| 30 |  |  | X= | 449271,711 | Y= | 2229022,151 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 51°38'55'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 43,966 |  |  |  |  |
|  | точка | 29 | X= | 449244,431 | Y= | 2228987,672 |
| 31 |  |  | X= | 449258,021 | Y= | 2229032,878 |
| 32 |  |  | X= | 449229,237 | Y= | 2228995,855 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 232°8'11'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 46,896 |  |  |  |  |
|  | точка | 31 | X= | 449258,021 | Y= | 2229032,878 |
| 33 |  |  | X= | 449223,750 | Y= | 2229003,400 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 126°1'34'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 9,329 |  |  |  |  |
|  | точка | 32 | X= | 449229,237 | Y= | 2228995,855 |
| 34 |  |  | X= | 449203,850 | Y= | 2229033,540 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 123°26'6'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 36,117 |  |  |  |  |
|  | точка | 33 | X= | 449223,750 | Y= | 2229003,400 |
| 35 |  |  | X= | 449172,668 | Y= | 2229080,531 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 123°34'2'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 56,396 |  |  |  |  |
|  | точка | 34 | X= | 449203,850 | Y= | 2229033,540 |
| 36 |  |  | X= | 449194,042 | Y= | 2229101,103 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 43°54'17'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 29,666 |  |  |  |  |
|  | точка | 35 | X= | 449172,668 | Y= | 2229080,531 |
| 37 |  |  | X= | 449188,424 | Y= | 2229106,799 |
| 38 |  |  | X= | 449168,109 | Y= | 2229087,247 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 223°54'13'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 28,195 |  |  |  |  |
|  | точка | 37 | X= | 449188,424 | Y= | 2229106,799 |
| 39 |  |  | X= | 449161,481 | Y= | 2229097,882 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 121°55'56'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 12,531 |  |  |  |  |
|  | точка | 38 | X= | 449168,109 | Y= | 2229087,247 |
| 40 |  |  | X= | 449123,861 | Y= | 2229156,048 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 122°53'37'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 69,272 |  |  |  |  |
|  | точка | 39 | X= | 449161,481 | Y= | 2229097,882 |
| 41 |  |  | X= | 449144,439 | Y= | 2229174,782 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 42°18'52'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 27,828 |  |  |  |  |
|  | точка | 40 | X= | 449123,861 | Y= | 2229156,048 |
| 42 |  |  | X= | 449138,382 | Y= | 2229184,144 |
| 43 |  |  | X= | 449117,805 | Y= | 2229165,411 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 222°18'51'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 27,827 |  |  |  |  |
|  | точка | 42 | X= | 449138,382 | Y= | 2229184,144 |
| 44 |  |  | X= | 449048,152 | Y= | 2229273,105 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 122°53'37'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 128,256 |  |  |  |  |
|  | точка | 43 | X= | 449117,805 | Y= | 2229165,411 |
| 45 |  |  | X= | 449062,941 | Y= | 2229285,768 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 40°34'18'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 19,470 |  |  |  |  |
|  | точка | 44 | X= | 449048,152 | Y= | 2229273,105 |
| 46 |  |  | X= | 449069,507 | Y= | 2229290,598 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 36°20'19'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 8,151 |  |  |  |  |
|  | точка | 45 | X= | 449062,941 | Y= | 2229285,768 |
| 47 |  |  | X= | 449063,521 | Y= | 2229299,850 |
| 48 |  |  | X= | 449041,854 | Y= | 2229283,913 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 216°20'10'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 26,897 |  |  |  |  |
|  | точка | 47 | X= | 449063,521 | Y= | 2229299,850 |
| 49 |  |  | X= | 449011,330 | Y= | 2229330,037 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 123°29'45'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 55,309 |  |  |  |  |
|  | точка | 48 | X= | 449041,854 | Y= | 2229283,913 |
| 50 |  |  | X= | 449000,752 | Y= | 2229347,204 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 121°38'26'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 20,164 |  |  |  |  |
|  | точка | 49 | X= | 449011,330 | Y= | 2229330,037 |
| 51 |  |  | X= | 449023,299 | Y= | 2229362,018 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 33°18'22'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 26,978 |  |  |  |  |
|  | точка | 50 | X= | 449000,752 | Y= | 2229347,204 |
| 52 |  |  | X= | 449018,953 | Y= | 2229368,735 |
| 53 |  |  | X= | 448994,046 | Y= | 2229352,370 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 213°18'24'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 29,802 |  |  |  |  |
|  | точка | 52 | X= | 449018,953 | Y= | 2229368,735 |
| 54 |  |  | X= | 448963,038 | Y= | 2229402,698 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 121°38'17'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 59,113 |  |  |  |  |
|  | точка | 53 | X= | 448994,046 | Y= | 2229352,370 |
| 55 |  |  | X= | 448956,736 | Y= | 2229413,700 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 119°48'15'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 12,679 |  |  |  |  |
|  | точка | 54 | X= | 448963,038 | Y= | 2229402,698 |
| 56 |  |  | X= | 448966,724 | Y= | 2229421,878 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 39°18'36'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 12,909 |  |  |  |  |
|  | точка | 55 | X= | 448956,736 | Y= | 2229413,700 |
| 57 |  |  | X= | 448978,830 | Y= | 2229430,749 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 36°13'59'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 15,008 |  |  |  |  |
|  | точка | 56 | X= | 448966,724 | Y= | 2229421,878 |
| 58 |  |  | X= | 448973,368 | Y= | 2229439,192 |
| 59 |  |  | X= | 448960,090 | Y= | 2229429,511 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 216°5'45'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 16,432 |  |  |  |  |
|  | точка | 58 | X= | 448973,368 | Y= | 2229439,192 |
| 60 |  |  | X= | 448919,163 | Y= | 2229492,788 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 122°53'40'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 75,359 |  |  |  |  |
|  | точка | 59 | X= | 448960,090 | Y= | 2229429,511 |
| 61 |  |  | X= | 448912,837 | Y= | 2229521,259 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 102°31'38'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 29,165 |  |  |  |  |
|  | точка | 60 | X= | 448919,163 | Y= | 2229492,788 |
| 62 |  |  | X= | 448781,890 | Y= | 2229718,537 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 123°34'30'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 236,782 |  |  |  |  |
|  | точка | 61 | X= | 448912,837 | Y= | 2229521,259 |
| 63 |  |  | X= | 448712,214 | Y= | 2229826,071 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 122°56'28'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 128,134 |  |  |  |  |
|  | точка | 62 | X= | 448781,890 | Y= | 2229718,537 |
| 64 |  |  | X= | 448730,124 | Y= | 2229836,289 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 29°42'20'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 20,620 |  |  |  |  |
|  | точка | 63 | X= | 448712,214 | Y= | 2229826,071 |
| 65 |  |  | X= | 448725,174 | Y= | 2229844,975 |
| 66 |  |  | X= | 448706,764 | Y= | 2229834,482 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 209°40'53'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 21,190 |  |  |  |  |
|  | точка | 65 | X= | 448725,174 | Y= | 2229844,975 |
| 67 |  |  | X= | 448575,760 | Y= | 2230036,668 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 122°56'27'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 240,917 |  |  |  |  |
|  | точка | 66 | X= | 448706,764 | Y= | 2229834,482 |
| 68 |  |  | X= | 448589,392 | Y= | 2230053,491 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 50°58'53'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 21,653 |  |  |  |  |
|  | точка | 67 | X= | 448575,760 | Y= | 2230036,668 |
| 69 |  |  | X= | 448583,091 | Y= | 2230063,188 |
| 70 |  |  | X= | 448569,458 | Y= | 2230046,363 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 230°58'58'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 21,655 |  |  |  |  |
|  | точка | 69 | X= | 448583,091 | Y= | 2230063,188 |
| 71 |  |  | X= | 448533,588 | Y= | 2230101,148 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 123°12'52'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 65,483 |  |  |  |  |
|  | точка | 70 | X= | 448569,458 | Y= | 2230046,363 |
| 72 |  |  | X= | 448458,230 | Y= | 2230221,409 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 122°4'20'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 141,921 |  |  |  |  |
|  | точка | 71 | X= | 448533,588 | Y= | 2230101,148 |
| 73 |  |  | X= | 448442,073 | Y= | 2230239,745 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 131°23'7'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 24,439 |  |  |  |  |
|  | точка | 72 | X= | 448458,230 | Y= | 2230221,409 |
| 74 |  |  | X= | 448445,971 | Y= | 2230245,737 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 56°57'17'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 7,148 |  |  |  |  |
|  | точка | 73 | X= | 448442,073 | Y= | 2230239,745 |
| 75 |  |  | X= | 448458,013 | Y= | 2230255,999 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 40°26'14'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 15,821 |  |  |  |  |
|  | точка | 74 | X= | 448445,971 | Y= | 2230245,737 |
| 76 |  |  | X= | 448447,996 | Y= | 2230267,170 |
| 77 |  |  | X= | 448426,622 | Y= | 2230248,956 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 220°26'10'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 28,082 |  |  |  |  |
|  | точка | 76 | X= | 448447,996 | Y= | 2230267,170 |
| 78 |  |  | X= | 448411,498 | Y= | 2230268,654 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 127°31'1'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 24,834 |  |  |  |  |
|  | точка | 77 | X= | 448426,622 | Y= | 2230248,956 |
| 79 |  |  | X= | 448358,199 | Y= | 2230310,496 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 141°51'60'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 67,761 |  |  |  |  |
|  | точка | 78 | X= | 448411,498 | Y= | 2230268,654 |
| 80 |  |  | X= | 448312,878 | Y= | 2230355,093 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 135°27'41'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 63,584 |  |  |  |  |
|  | точка | 79 | X= | 448358,199 | Y= | 2230310,496 |
| 81 |  |  | X= | 448306,220 | Y= | 2230348,704 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 223°49'8'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 9,228 |  |  |  |  |
|  | точка | 80 | X= | 448312,878 | Y= | 2230355,093 |
| 82 |  |  | X= | 448284,846 | Y= | 2230371,332 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 133°22'3'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 31,127 |  |  |  |  |
|  | точка | 81 | X= | 448306,220 | Y= | 2230348,704 |
| 83 |  |  | X= | 448259,280 | Y= | 2230408,006 |
| 84 |  |  | X= | 448240,181 | Y= | 2230440,881 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 120°9'17'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 38,020 |  |  |  |  |
|  | точка | 83 | X= | 448259,280 | Y= | 2230408,006 |
| 85 |  |  | X= | 448237,356 | Y= | 2230482,127 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 93°55'5'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 41,343 |  |  |  |  |
|  | точка | 84 | X= | 448240,181 | Y= | 2230440,881 |
| 86 |  |  | X= | 448234,960 | Y= | 2230484,420 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 136°15'30'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 3,316 |  |  |  |  |
|  | точка | 85 | X= | 448237,356 | Y= | 2230482,127 |
| 87 |  |  | X= | 448250,860 | Y= | 2230508,610 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 56°40'60'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 28,948 |  |  |  |  |
|  | точка | 86 | X= | 448234,960 | Y= | 2230484,420 |
| 88 |  |  | X= | 448233,266 | Y= | 2230528,383 |
| 89 |  |  | X= | 448209,460 | Y= | 2230545,600 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 144°7'29'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 29,379 |  |  |  |  |
|  | точка | 88 | X= | 448233,266 | Y= | 2230528,383 |
| 90 |  |  | X= | 448189,410 | Y= | 2230566,680 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 133°33'56'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 29,092 |  |  |  |  |
|  | точка | 89 | X= | 448209,460 | Y= | 2230545,600 |
| 91 |  |  | X= | 448153,517 | Y= | 2230549,635 |
| 92 |  |  | X= | 448156,103 | Y= | 2230544,190 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 295°24'16'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 6,028 |  |  |  |  |
|  | точка | 91 | X= | 448153,517 | Y= | 2230549,635 |
| 93 |  |  | X= | 448165,501 | Y= | 2230521,465 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 292°28'4'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 24,592 |  |  |  |  |
|  | точка | 92 | X= | 448156,103 | Y= | 2230544,190 |
| 94 |  |  | X= | 448178,962 | Y= | 2230483,752 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 289°38'35'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 40,043 |  |  |  |  |
|  | точка | 93 | X= | 448165,501 | Y= | 2230521,465 |
| 95 |  |  | X= | 448194,172 | Y= | 2230446,847 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 292°23'55'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 39,916 |  |  |  |  |
|  | точка | 94 | X= | 448178,962 | Y= | 2230483,752 |
| 96 |  |  | X= | 448213,521 | Y= | 2230409,296 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 297°15'39'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 42,243 |  |  |  |  |
|  | точка | 95 | X= | 448194,172 | Y= | 2230446,847 |
| 97 |  |  | X= | 448239,964 | Y= | 2230350,921 |
| 98 |  |  | X= | 448295,609 | Y= | 2230310,604 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 324°4'31'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 68,716 |  |  |  |  |
|  | точка | 97 | X= | 448239,964 | Y= | 2230350,921 |
| 99 |  |  | X= | 448302,525 | Y= | 2230296,607 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 296°17'39'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 15,612 |  |  |  |  |
|  | точка | 98 | X= | 448295,609 | Y= | 2230310,604 |
| 100 |  |  | X= | 448358,485 | Y= | 2230252,675 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 321°51'57'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 71,145 |  |  |  |  |
|  | точка | 99 | X= | 448302,525 | Y= | 2230296,607 |
| 101 |  |  | X= | 448376,520 | Y= | 2230236,849 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 318°43'57'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 23,994 |  |  |  |  |
|  | точка | 100 | X= | 448358,485 | Y= | 2230252,675 |
| 102 |  |  | X= | 448366,706 | Y= | 2230230,699 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 212°4'25'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 11,582 |  |  |  |  |
|  | точка | 101 | X= | 448376,520 | Y= | 2230236,849 |
| 103 |  |  | X= | 448344,259 | Y= | 2230218,822 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 207°53'2'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 25,395 |  |  |  |  |
|  | точка | 102 | X= | 448366,706 | Y= | 2230230,699 |
| 104 |  |  | X= | 448355,949 | Y= | 2230196,727 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 297°52'57'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 24,997 |  |  |  |  |
|  | точка | 103 | X= | 448344,259 | Y= | 2230218,822 |
| 105 |  |  | X= | 448422,876 | Y= | 2230195,220 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 358°42'36'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 66,944 |  |  |  |  |
|  | точка | 104 | X= | 448355,949 | Y= | 2230196,727 |
| 106 |  |  | X= | 448448,810 | Y= | 2230157,980 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 304°51'12'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 45,381 |  |  |  |  |
|  | точка | 105 | X= | 448422,876 | Y= | 2230195,220 |
| 107 |  |  | X= | 448469,610 | Y= | 2230127,665 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 304°27'19'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 36,765 |  |  |  |  |
|  | точка | 106 | X= | 448448,810 | Y= | 2230157,980 |
| 108 |  |  | X= | 448508,785 | Y= | 2230067,825 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 303°12'41'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 71,523 |  |  |  |  |
|  | точка | 107 | X= | 448469,610 | Y= | 2230127,665 |
| 109 |  |  | X= | 448503,327 | Y= | 2230060,795 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 232°10'29'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 8,900 |  |  |  |  |
|  | точка | 108 | X= | 448508,785 | Y= | 2230067,825 |
| 110 |  |  | X= | 448511,055 | Y= | 2230045,695 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 297°6'10'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 16,963 |  |  |  |  |
|  | точка | 109 | X= | 448503,327 | Y= | 2230060,795 |
| 111 |  |  | X= | 448524,829 | Y= | 2230044,090 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 353°21'13'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 13,867 |  |  |  |  |
|  | точка | 110 | X= | 448511,055 | Y= | 2230045,695 |
| 112 |  |  | X= | 448674,975 | Y= | 2229812,350 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 302°56'22'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 276,129 |  |  |  |  |
|  | точка | 111 | X= | 448524,829 | Y= | 2230044,090 |
| 113 |  |  | X= | 448749,277 | Y= | 2229697,149 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 302°49'16'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 137,084 |  |  |  |  |
|  | точка | 112 | X= | 448674,975 | Y= | 2229812,350 |
| 114 |  |  | X= | 448805,472 | Y= | 2229612,541 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 303°35'29'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 101,570 |  |  |  |  |
|  | точка | 113 | X= | 448749,277 | Y= | 2229697,149 |
| 115 |  |  | X= | 448803,582 | Y= | 2229590,309 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 265°8'27'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 22,312 |  |  |  |  |
|  | точка | 114 | X= | 448805,472 | Y= | 2229612,541 |
| 116 |  |  | X= | 448813,471 | Y= | 2229574,761 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 302°27'27'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 18,426 |  |  |  |  |
|  | точка | 115 | X= | 448803,582 | Y= | 2229590,309 |
| 117 |  |  | X= | 448834,229 | Y= | 2229568,653 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 343°36'13'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 21,638 |  |  |  |  |
|  | точка | 116 | X= | 448813,471 | Y= | 2229574,761 |
| 118 |  |  | X= | 448847,695 | Y= | 2229548,011 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 303°7'8'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 24,646 |  |  |  |  |
|  | точка | 117 | X= | 448834,229 | Y= | 2229568,653 |
| 119 |  |  | X= | 448823,634 | Y= | 2229532,498 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 212°48'41'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 28,628 |  |  |  |  |
|  | точка | 118 | X= | 448847,695 | Y= | 2229548,011 |
| 120 |  |  | X= | 448980,274 | Y= | 2229257,816 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 299°41'40'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 316,206 |  |  |  |  |
|  | точка | 119 | X= | 448823,634 | Y= | 2229532,498 |
| 121 |  |  | X= | 449161,443 | Y= | 2228993,286 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 304°24'22'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 320,622 |  |  |  |  |
|  | точка | 120 | X= | 448980,274 | Y= | 2229257,816 |
| 122 |  |  | X= | 449161,373 | Y= | 2228956,202 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 269°53'31'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 37,084 |  |  |  |  |
|  | точка | 121 | X= | 449161,443 | Y= | 2228993,286 |
| 123 |  |  | X= | 449156,172 | Y= | 2228955,689 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 185°37'59'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 5,226 |  |  |  |  |
|  | точка | 122 | X= | 449161,373 | Y= | 2228956,202 |
| 124 |  |  | X= | 449156,060 | Y= | 2228895,968 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 269°53'33'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 59,721 |  |  |  |  |
|  | точка | 123 | X= | 449156,172 | Y= | 2228955,689 |
| 125 |  |  | X= | 449135,735 | Y= | 2228795,216 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 258°35'41'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 102,782 |  |  |  |  |
|  | точка | 124 | X= | 449156,060 | Y= | 2228895,968 |
| 126 |  |  | X= | 449121,272 | Y= | 2228729,129 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 257°39'20'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 67,651 |  |  |  |  |
|  | точка | 125 | X= | 449135,735 | Y= | 2228795,216 |
| 127 |  |  | X= | 449061,381 | Y= | 2228661,697 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 228°23'22'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 90,189 |  |  |  |  |
|  | точка | 126 | X= | 449121,272 | Y= | 2228729,129 |
| 128 |  |  | X= | 449091,919 | Y= | 2228633,141 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 316°55'15'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 41,809 |  |  |  |  |
|  | точка | 127 | X= | 449061,381 | Y= | 2228661,697 |
| 129 |  |  | X= | 449086,747 | Y= | 2228607,059 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 258°47'2'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 26,590 |  |  |  |  |
|  | точка | 128 | X= | 449091,919 | Y= | 2228633,141 |
| 130 |  |  | X= | 449059,316 | Y= | 2228587,309 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 215°45'12'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 33,801 |  |  |  |  |
|  | точка | 129 | X= | 449086,747 | Y= | 2228607,059 |
| 131 |  |  | X= | 449074,239 | Y= | 2228566,690 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 305°53'42'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 25,453 |  |  |  |  |
|  | точка | 130 | X= | 449059,316 | Y= | 2228587,309 |
| 132 |  |  | X= | 449032,594 | Y= | 2228536,480 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 215°57'28'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 51,449 |  |  |  |  |
|  | точка | 131 | X= | 449074,239 | Y= | 2228566,690 |
| 133 |  |  | X= | 449048,449 | Y= | 2228514,625 |
| 134 |  |  | X= | 449077,179 | Y= | 2228535,467 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 35°57'32'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 35,494 |  |  |  |  |
|  | точка | 133 | X= | 449048,449 | Y= | 2228514,625 |
| 135 |  |  | X= | 449129,710 | Y= | 2228465,109 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 306°44'45'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 87,805 |  |  |  |  |
|  | точка | 134 | X= | 449077,179 | Y= | 2228535,467 |
| 136 |  |  | X= | 449132,263 | Y= | 2228442,470 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 276°26'3'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 22,782 |  |  |  |  |
|  | точка | 135 | X= | 449129,710 | Y= | 2228465,109 |
| 137 |  |  | X= | 449128,783 | Y= | 2228354,833 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 267°43'34'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 87,706 |  |  |  |  |
|  | точка | 136 | X= | 449132,263 | Y= | 2228442,470 |
| 138 |  |  | X= | 449117,960 | Y= | 2228272,211 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 262°32'13'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 83,328 |  |  |  |  |
|  | точка | 137 | X= | 449128,783 | Y= | 2228354,833 |
| 139 |  |  | X= | 449116,672 | Y= | 2228266,862 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 256°27'41'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 5,502 |  |  |  |  |
|  | точка | 138 | X= | 449117,960 | Y= | 2228272,211 |
| 140 |  |  | X= | 449114,236 | Y= | 2228248,195 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 262°33'54'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 18,825 |  |  |  |  |
|  | точка | 139 | X= | 449116,672 | Y= | 2228266,862 |
| 141 |  |  | X= | 449111,412 | Y= | 2228243,501 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 238°58'5'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 5,478 |  |  |  |  |
|  | точка | 140 | X= | 449114,236 | Y= | 2228248,195 |
| 142 |  |  | X= | 449107,000 | Y= | 2228205,974 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 263°17'41'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 37,785 |  |  |  |  |
|  | точка | 141 | X= | 449111,412 | Y= | 2228243,501 |
| 143 |  |  | X= | 449103,380 | Y= | 2228177,046 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 262°52'2'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 29,154 |  |  |  |  |
|  | точка | 142 | X= | 449107,000 | Y= | 2228205,974 |
| 144 |  |  | X= | 449096,808 | Y= | 2228177,944 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 172°13'9'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 6,633 |  |  |  |  |
|  | точка | 143 | X= | 449103,380 | Y= | 2228177,046 |
| 145 |  |  | X= | 449094,776 | Y= | 2228163,082 |
| 146 |  |  | X= | 449101,217 | Y= | 2228162,202 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 352°13'13'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 6,501 |  |  |  |  |
|  | точка | 145 | X= | 449094,776 | Y= | 2228163,082 |
| 147 |  |  | X= | 449098,910 | Y= | 2228139,127 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 264°17'26'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 23,190 |  |  |  |  |
|  | точка | 146 | X= | 449101,217 | Y= | 2228162,202 |
| 148 |  |  | X= | 449089,596 | Y= | 2228065,642 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 262°46'35'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 74,073 |  |  |  |  |
|  | точка | 147 | X= | 449098,910 | Y= | 2228139,127 |
| 149 |  |  | X= | 449082,247 | Y= | 2228049,766 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 245°9'38'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 17,494 |  |  |  |  |
|  | точка | 148 | X= | 449089,596 | Y= | 2228065,642 |
| 150 |  |  | X= | 449076,789 | Y= | 2228002,928 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 263°21'12'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 47,155 |  |  |  |  |
|  | точка | 149 | X= | 449082,247 | Y= | 2228049,766 |
| 151 |  |  | X= | 449088,805 | Y= | 2228001,597 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 353°40'45'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 12,089 |  |  |  |  |
|  | точка | 150 | X= | 449076,789 | Y= | 2228002,928 |
| 152 |  |  | X= | 449085,789 | Y= | 2227975,300 |
|  | элемент | прямая |  |  |  |  |
|  | дирекционное направление | 263°27'26'' |  |  |  |  |
|  | расстояние | 26,469 |  |  |  |  |
|  | точка | 151 | X= | 449088,805 | Y= | 2228001,597 |

Примечание:

в точках № 1 и 152 планируемые красные линии соединяются с красными линиями, утвержденными в составе проекта планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства - автомобильной дороги «Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной дороги М-5 «Урал» в городском округе Жуковский, в Раменском муниципальном районе Московской области.

Проект планировки территории

для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж планировки территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж планировки территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж планировки территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж планировки территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж планировки территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж планировки территории

Проект межевания территории

В проекте межевания территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства - автомобильной дороги улица Туполева в городском округе Жуковский Московской области определены границы формируемых земельных участков для размещения линейных объектов капитального строительства, в том числе автомобильной дороги и элементов ее обустройства.

Сведения по формируемым земельным участкам для реконструкции приведены в таблице 1. Номера формируемых земельных участков для реконструкции и номера поворотных точек их границ отображены на графическом материале «Чертеж межевания территории». Координаты поворотных точек границ формируемых земельных участков для реконструкции приведены в каталоге координат поворотных точек границ формируемых земельных участков для реконструкции (таблица 2).

На чертеже межевания отображены: границы зон с особыми условиями использования территории, влияющие на размещение линейного объекта капитального строительства, а также устанавливаемые от планируемых объектов, в том числе: охранной зоны линий связи, охранной зоны объектов электросетевого хозяйства, охранной зоны сети газоснабжения, охранной зоны тепловых сетей, санитарно-защитной зоны от локальных очистных сооружений поверхностного стока, зоной пересечения планируемого линейного объекта с водным объектом общего пользования, а также зоной планируемого размещения инженерных сооружений, переустраиваемых в связи с реконструкцией автомобильной дороги; границы подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных нужд, для размещения автомобильной дороги.

Таблица 1

Ведомость формируемых земельных участков для реконструкции

| Номер формируемого земельного участка | Назначение формируемого земельного участка | Площадь формируемого земельного участка, кв.м | Поворотные точки границ формируемых земельных участков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для реконструкции автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковском Московской области | 137083 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-224-25-226-227-228-229-230-231-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223 |
| 2 | Для реконструкции автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковском Московской области | 33014 | 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-231-230-229-228-227-226-225-224 |
| 3 | Для реконструкции автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковском Московской области | 525 | 232-255-256-252-253-254 |
| 4 | Для реконструкции автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковском Московской области | 1565 | 252-256-257-258-246-247-248-249-250-251 |
| 5 | Для реконструкции автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковском Московской области | 7729 | 232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-258-257-256-255 |
| Итого |  | 179916 |  |

Таблица 2

Каталог координат поворотных точек границ

формируемых земельных участков для реконструкции

Система координат МСК-50

| Номер точки | Координаты, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 449150,82 | 2227972,54 |
| 2 | 449165,86 | 2228104,07 |
| 3 | 449204,23 | 2228386,82 |
| 4 | 449239,43 | 2228371,94 |
| 5 | 449265,39 | 2228330,86 |
| 6 | 449278,23 | 2228340,88 |
| 7 | 449274,02 | 2228345,21 |
| 8 | 449262,81 | 2228356,69 |
| 9 | 449251,09 | 2228372,97 |
| 10 | 449241,73 | 2228391,59 |
| 11 | 449237,91 | 2228396,68 |
| 12 | 449244,78 | 2228401,64 |
| 13 | 449253,63 | 2228389,65 |
| 14 | 449256,05 | 2228389,24 |
| 15 | 449259,74 | 2228391,88 |
| 16 | 449196,02 | 2228481,10 |
| 17 | 449200,39 | 2228494,99 |
| 18 | 449214,36 | 2228497,24 |
| 19 | 449211,06 | 2228518,05 |
| 20 | 449205,89 | 2228517,67 |
| 21 | 449182,26 | 2228513,92 |
| 22 | 449157,13 | 2228550,40 |
| 23 | 449156,72 | 2228560,93 |
| 24 | 449167,99 | 2228611,81 |
| 25 | 449169,74 | 2228619,57 |
| 26 | 449170,66 | 2228623,26 |
| 27 | 449171,10 | 2228625,01 |
| 28 | 449181,55 | 2228621,94 |
| 29 | 449184,76 | 2228637,44 |
| 30 | 449183,98 | 2228656,86 |
| 31 | 449187,43 | 2228673,52 |
| 32 | 449229,20 | 2228875,35 |
| 33 | 449239,37 | 2228894,62 |
| 34 | 449263,31 | 2228937,91 |
| 35 | 449259,87 | 2228962,22 |
| 36 | 449258,72 | 2228969,90 |
| 37 | 449256,99 | 2228981,53 |
| 38 | 449247,30 | 2228980,46 |
| 39 | 449244,43 | 2228987,67 |
| 40 | 449236,43 | 2228991,04 |
| 41 | 449240,08 | 2228998,63 |
| 42 | 449242,98 | 2229004,65 |
| 43 | 449238,68 | 2229008,00 |
| 44 | 449229,24 | 2228995,86 |
| 45 | 449223,75 | 2229003,40 |
| 46 | 449203,85 | 2229033,54 |
| 47 | 449172,67 | 2229080,53 |
| 48 | 449185,58 | 2229092,96 |
| 49 | 449179,96 | 2229098,66 |
| 50 | 449168,11 | 2229087,25 |
| 51 | 449161,48 | 2229097,88 |
| 52 | 449139,41 | 2229132,01 |
| 53 | 449136,28 | 2229136,51 |
| 54 | 449123,86 | 2229156,05 |
| 55 | 449125,76 | 2229157,78 |
| 56 | 449125,86 | 2229158,95 |
| 57 | 449132,65 | 2229164,93 |
| 58 | 449135,53 | 2229167,47 |
| 59 | 449136,63 | 2229168,60 |
| 60 | 449129,37 | 2229175,94 |
| 61 | 449117,81 | 2229165,41 |
| 62 | 449106,95 | 2229182,05 |
| 63 | 449100,14 | 2229192,63 |
| 64 | 449099,75 | 2229192,27 |
| 65 | 449091,02 | 2229206,33 |
| 66 | 449084,46 | 2229215,98 |
| 67 | 449083,70 | 2229217,38 |
| 68 | 449076,22 | 2229229,25 |
| 69 | 449066,26 | 2229244,45 |
| 70 | 449066,54 | 2229244,68 |
| 71 | 449048,15 | 2229273,11 |
| 72 | 449060,85 | 2229283,98 |
| 73 | 449053,72 | 2229292,64 |
| 74 | 449041,85 | 2229283,91 |
| 75 | 449011,33 | 2229330,04 |
| 76 | 449000,75 | 2229347,20 |
| 77 | 449007,93 | 2229351,92 |
| 78 | 449003,45 | 2229358,55 |
| 79 | 448994,05 | 2229352,37 |
| 80 | 448963,04 | 2229402,70 |
| 81 | 448956,74 | 2229413,70 |
| 82 | 448966,72 | 2229421,88 |
| 83 | 448972,25 | 2229425,93 |
| 84 | 448966,30 | 2229434,04 |
| 85 | 448960,09 | 2229429,51 |
| 86 | 448923,85 | 2229485,54 |
| 87 | 448918,04 | 2229493,59 |
| 88 | 448918,86 | 2229494,17 |
| 89 | 448912,84 | 2229521,26 |
| 90 | 448781,89 | 2229718,54 |
| 91 | 448712,21 | 2229826,07 |
| 92 | 448716,74 | 2229828,65 |
| 93 | 448711,90 | 2229837,41 |
| 94 | 448706,76 | 2229834,48 |
| 95 | 448575,76 | 2230036,67 |
| 96 | 448584,75 | 2230047,76 |
| 97 | 448576,20 | 2230054,69 |
| 98 | 448569,46 | 2230046,36 |
| 99 | 448533,59 | 2230101,15 |
| 100 | 448458,23 | 2230221,41 |
| 101 | 448442,07 | 2230239,75 |
| 102 | 448445,97 | 2230245,74 |
| 103 | 448436,24 | 2230257,15 |
| 104 | 448426,62 | 2230248,96 |
| 105 | 448411,50 | 2230268,65 |
| 106 | 448358,20 | 2230310,50 |
| 107 | 448312,88 | 2230355,09 |
| 108 | 448306,22 | 2230348,70 |
| 109 | 448284,85 | 2230371,33 |
| 110 | 448272,72 | 2230384,18 |
| 111 | 448271,58 | 2230386,05 |
| 112 | 448269,46 | 2230384,73 |
| 113 | 448268,94 | 2230383,15 |
| 114 | 448261,98 | 2230379,94 |
| 115 | 448249,97 | 2230374,38 |
| 116 | 448247,46 | 2230372,72 |
| 117 | 448244,52 | 2230371,39 |
| 118 | 448239,17 | 2230371,03 |
| 119 | 448232,60 | 2230372,76 |
| 120 | 448251,88 | 2230342,29 |
| 121 | 448295,61 | 2230310,60 |
| 122 | 448300,31 | 2230301,10 |
| 123 | 448302,80 | 2230296,40 |
| 124 | 448358,49 | 2230252,68 |
| 125 | 448376,52 | 2230236,85 |
| 126 | 448366,71 | 2230230,70 |
| 127 | 448348,00 | 2230220,80 |
| 128 | 448349,43 | 2230218,07 |
| 129 | 448354,89 | 2230221,37 |
| 130 | 448362,79 | 2230206,09 |
| 131 | 448362,22 | 2230205,25 |
| 132 | 448361,40 | 2230204,48 |
| 133 | 448356,28 | 2230202,18 |
| 134 | 448358,34 | 2230198,82 |
| 135 | 448357,85 | 2230198,52 |
| 136 | 448358,65 | 2230197,25 |
| 137 | 448359,03 | 2230196,66 |
| 138 | 448422,88 | 2230195,22 |
| 139 | 448448,81 | 2230157,98 |
| 140 | 448469,61 | 2230127,67 |
| 141 | 448474,54 | 2230120,48 |
| 142 | 448478,89 | 2230113,61 |
| 143 | 448501,52 | 2230078,95 |
| 144 | 448503,04 | 2230076,61 |
| 145 | 448508,79 | 2230067,83 |
| 146 | 448503,33 | 2230060,80 |
| 147 | 448511,06 | 2230045,70 |
| 148 | 448524,83 | 2230044,09 |
| 149 | 448674,98 | 2229812,35 |
| 150 | 448749,28 | 2229697,15 |
| 151 | 448805,47 | 2229612,54 |
| 152 | 448803,58 | 2229590,31 |
| 153 | 448813,47 | 2229574,76 |
| 154 | 448834,23 | 2229568,65 |
| 155 | 448847,70 | 2229548,01 |
| 156 | 448823,64 | 2229532,50 |
| 157 | 448980,27 | 2229257,82 |
| 158 | 449008,72 | 2229216,28 |
| 159 | 449014,91 | 2229207,45 |
| 160 | 449028,19 | 2229187,85 |
| 161 | 449051,57 | 2229160,29 |
| 162 | 449081,22 | 2229125,47 |
| 163 | 449081,35 | 2229123,44 |
| 164 | 449091,21 | 2229110,93 |
| 165 | 449093,21 | 2229111,16 |
| 166 | 449103,32 | 2229099,52 |
| 167 | 449120,61 | 2229077,95 |
| 168 | 449135,06 | 2229051,79 |
| 169 | 449145,51 | 2229035,20 |
| 170 | 449152,10 | 2229023,18 |
| 171 | 449156,24 | 2229014,95 |
| 172 | 449160,09 | 2229006,13 |
| 173 | 449155,06 | 2229002,60 |
| 174 | 449161,44 | 2228993,29 |
| 175 | 449165,17 | 2228993,28 |
| 176 | 449171,55 | 2228969,89 |
| 177 | 449172,23 | 2228963,93 |
| 178 | 449172,41 | 2228962,34 |
| 179 | 449172,52 | 2228961,32 |
| 180 | 449161,38 | 2228958,96 |
| 181 | 449161,37 | 2228956,20 |
| 182 | 449156,17 | 2228955,69 |
| 183 | 449156,06 | 2228895,97 |
| 184 | 449135,74 | 2228795,22 |
| 185 | 449121,27 | 2228729,13 |
| 186 | 449061,38 | 2228661,70 |
| 187 | 449091,92 | 2228633,14 |
| 188 | 449086,75 | 2228607,06 |
| 189 | 449059,32 | 2228587,31 |
| 190 | 449074,24 | 2228566,69 |
| 191 | 449056,61 | 2228553,92 |
| 192 | 449072,61 | 2228532,59 |
| 193 | 449076,99 | 2228535,76 |
| 194 | 449129,71 | 2228465,11 |
| 195 | 449132,26 | 2228442,47 |
| 196 | 449133,07 | 2228435,31 |
| 197 | 449133,59 | 2228435,58 |
| 198 | 449133,72 | 2228432,99 |
| 199 | 449132,90 | 2228430,61 |
| 200 | 449128,78 | 2228354,83 |
| 201 | 449128,72 | 2228353,68 |
| 202 | 449125,92 | 2228328,08 |
| 203 | 449121,93 | 2228297,96 |
| 204 | 449119,61 | 2228281,75 |
| 205 | 449118,33 | 2228273,75 |
| 206 | 449117,96 | 2228272,21 |
| 207 | 449116,67 | 2228266,86 |
| 208 | 449114,24 | 2228248,20 |
| 209 | 449111,41 | 2228243,50 |
| 210 | 449107,00 | 2228205,97 |
| 211 | 449103,38 | 2228177,05 |
| 212 | 449096,81 | 2228177,94 |
| 213 | 449094,78 | 2228163,08 |
| 214 | 449101,22 | 2228162,20 |
| 215 | 449098,91 | 2228139,13 |
| 216 | 449089,60 | 2228065,64 |
| 217 | 449082,25 | 2228049,77 |
| 218 | 449076,79 | 2228002,93 |
| 219 | 449090,37 | 2228001,42 |
| 220 | 449090,00 | 2227995,31 |
| 221 | 449088,51 | 2227983,12 |
| 222 | 449086,84 | 2227982,44 |
| 223 | 449086,49 | 2227979,59 |
| 224 | 449239,11 | 2228967,68 |
| 225 | 449220,96 | 2228994,35 |
| 226 | 448949,68 | 2229409,59 |
| 227 | 448539,72 | 2230054,44 |
| 228 | 448430,80 | 2230210,74 |
| 229 | 448409,45 | 2230237,37 |
| 230 | 448340,31 | 2230295,29 |
| 231 | 448275,85 | 2230357,45 |
| 232 | 448268,95 | 2230390,37 |
| 233 | 448259,28 | 2230408,01 |
| 234 | 448240,18 | 2230440,88 |
| 235 | 448237,36 | 2230482,13 |
| 236 | 448234,96 | 2230484,42 |
| 237 | 448250,86 | 2230508,61 |
| 238 | 448233,27 | 2230528,38 |
| 239 | 448209,46 | 2230545,60 |
| 240 | 448189,41 | 2230566,68 |
| 241 | 448153,52 | 2230549,64 |
| 242 | 448156,10 | 2230544,19 |
| 243 | 448165,50 | 2230521,47 |
| 244 | 448178,96 | 2230483,75 |
| 245 | 448194,17 | 2230446,85 |
| 246 | 448203,46 | 2230428,82 |
| 247 | 448213,52 | 2230409,30 |
| 248 | 448229,07 | 2230378,74 |
| 249 | 448239,49 | 2230373,60 |
| 250 | 448243,86 | 2230373,04 |
| 251 | 448246,47 | 2230374,32 |
| 252 | 448259,37 | 2230384,16 |
| 253 | 448265,34 | 2230388,72 |
| 254 | 448266,74 | 2230389,04 |
| 255 | 448246,38 | 2230427,41 |
| 256 | 448234,13 | 2230425,08 |
| 257 | 448216,24 | 2230428,14 |
| 258 | 448208,44 | 2230429,47 |

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж межевания территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж межевания территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж межевания территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж межевания территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж межевания территории

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги улицы Туполева в городском округе Жуковский Московской области

Чертеж межевания территории

В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35, наименование объекта автомобильной дороги – реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский, ул. Туполева

Постановление Правительства Московской области от 23.09.2014 № 789/37 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения линейного объекта капитального строительства - автомобильной дороги «Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной дороги М-5 «Урал» в городском округе Жуковский, в Раменском муниципальном районе Московской области»